MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Fornecimento de Mão-de-Obra p/ Calçamento tipo bloquete em trecho da via pública entre o Parque de Exposições e a Comunidade do Córrego do Facão, Santa Cruz do Escalvado (MG)

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente. Todos os materiais de construção a serem utilizados nos serviços contratados serão fornecidos pela PREFEITURA, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar toda a mão-de-obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, etc., necessários para a execução dos mesmos.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições.

1 - Serviços Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

Instalações Provisórias

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

Trânsito e Segurança

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, pela CONTRATADA, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2 – Calçamento em Bloquetes

Locação dos Serviços

A locação do meio-fio e do calçamento pela CONTRATADA deverá ser realizada por profissional técnico qualificado, objetivando-se o perfeito posicionamento, alinhamento e nivelamento dos serviços a serem implementados. Quaisquer alterações nos traçados estabelecidos, por eventuais circunstâncias não previstas no projeto, deverão ser previamente comunicadas à fiscalização da PREFEITURA, para análise.

Preparo de Terreno

Será providenciada, a cargo da PREFEITURA, se necessário, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e remoção de entulhos, para a perfeita execução dos serviços projetados.

Movimentação de Terra

Se necessário, serão executadas, a cargo da PREFEITURA, as movimentações de terra adequadas para o início do serviço contratado (patrolamento, por exemplo), respeitando-se os padrões necessários de técnica e qualidade.

O terreno onde será assentado o meio-fio pré-moldado pela CONTRATADA, deverá ser devidamente compactado, de modo uniforme, com auxílio de soquetes manuais com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20 x 20 centímetros. A superfície será devidamente regularizada de acordo com a seção transversal do projeto, de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas e sulcadas. Será executada pela CONTRATADA o rejuntamento do meio-fio, com argamassa de cimento e areia. Será fornecido pela PREFEITURA, meio-fio em concreto pré-moldado, fck=20mpa, seção 12x16,7x35cm, assentes nos locais pré-definidos em projeto.

O calçamento será em bloquete sextavado de concreto, dimensões 8x30x30cm, assentado sobre terreno regularizado e camada ou colchão de PÓ-DE-PEDRA, e=6m, com a função de permitir o adequado nivelamento do calçamento e distribuir uniformemente os esforços à camada subjacente. Todos os serviços serão executados pela CONTRATADA e deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços.

3 – Limpeza

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo entulho gerado deverá ser removido do terreno pela CONTRATADA.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D