MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Execução de Gabião - Trecho 02 entre as Ruas Sagrado Coração de Jesus e Dr. Otávio Soares

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições. Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

Todos os serviços executados pela CONTRATADA deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços.

1 - Serviços Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

Instalações Provisórias

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada.

Placa de Obra

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

Locação da obra

A locação da obra obedecerá ao que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os alinhamentos e níveis existentes.

Trânsito e Segurança

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

2 – Execução de Muro de Gabião

Será executada pela CONTRATADA, no mesmo local, a recomposição de trecho de gabião existente, com a remoção das pedras e ajustes das gaiolas e recolocação de forma adequada.

No trecho de gabião a ser executado, será realizada escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência, com enrocamento de pedra espalhada e=50cm e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento.

Serão executados gabiões tipo caixa. As caixas dos gabiões não deverão apresentar emendas para atingir as larguras das bases dos muros indicadas no projeto. Os gabiões caixa serão sobrepostos, tendo a figura de uma escada. Na colocação da sequência de gabiões, o geotêxtil terá que ser bem esticado e o aterro entre gabiões+geotêxtil e a encosta bem compactada. Os gabiões serão do tipo caixa e tipo saco, confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resistência à tração de 34 KN/m (ASTM A 975), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga (Zn/5% Alumínio - MM, conforme a ASTM A 856-98), em uma quantidade superior a 244,0 g/m² (ASTM A 856), no diâmetro de 2,70mm.

Os gabiões apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, caracterizados como sendo arame de aço com baixo teor de carbono, revestidos com liga, cuja composição e quantidade respeitam as normas NB 8964 e EN 10223-3, sendo estes utilizados para as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro de 2,20mm, apresentando tensão de ruptura média de 35 a 50 kg/mm².

O Geotêxtil Não-Tecido é 100% de poliéster, agulhado e consolidado termicamente por calandragem, com resistência à tração (faixa larga) de 26kN/m, contendo gramatura de 200g/cm². Na parte atrás do muro em contato com o solo deverá ser aplicado manta geotêxtil a fim de evitar a colmatação do solo.

A pedra rachão é um agregado constituído do material que passa no britador primário e é retido na peneira de 76 mm. Também chamado de "pedra de mão", de dimensões de 76 a 250mm, conforme especificado na NBR 9935. Os gabiões terão enchimento com pedra rachão com as características acima descritas. Neste caso, os serviços de mão de obra necessária para enchimento dos gabiões será de responsabilidade da empresa contratada.

Será realizado o reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência, com compactação do aterro com solo predominantemente argiloso exclusive solo, escavação, carga e transporte.

3 – Recomposição de Rua

Será providenciada, a cargo da PREFEITURA, se necessário, a limpeza do terreno, como capina, deslocamento e remoção de entulhos, para a perfeita execução dos serviços projetados. Serão executadas, também, pela PREFEITURA, as movimentações de terra necessárias para o início do serviço contratado (patrolamento, por exemplo), respeitando-se os padrões necessários de técnica e qualidade.

A locação do meio-fio e do calçamento pela CONTRATADA deverá ser realizada por profissional técnico qualificado, objetivando-se o perfeito posicionamento, alinhamento e nivelamento dos serviços a serem implementados. Quaisquer alterações nos traçados estabelecidos, por eventuais circunstâncias não previstas no projeto, deverão ser previamente comunicadas à fiscalização da PREFEITURA, para análise.

O terreno onde será assentado o meio-fio pré-moldado pela CONTRATADA, deverá ser devidamente compactado, de modo uniforme, com auxílio de soquetes manuais com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20 x 20 centímetros. A superfície será devidamente regularizada de acordo com a seção transversal do projeto, de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas e sulcadas. Será executada pela CONTRATADA o rejuntamento do meio-fio, com argamassa de cimento e areia. Será executada sarjeta em concreto tipo 1, com larg=50cm, padrão DER, nos locais determinados, conforme planilha.

O calçamento será em bloquete sextavado de concreto, dimensões 8x30x30cm e será assentado sobre terreno regularizado e camada ou colchão de PÓ-DE-PEDRA, e=6m, com a função de permitir o adequado nivelamento do calçamento e distribuir uniformemente os esforços à camada subjacente. Todos os serviços serão executados pela CONTRATADA e deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços. longo do trecho a ser calçado.

Limpeza

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 21 DE MARÇO DE 2023.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D