MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Execução de Bueiro Duplo Tubular de Concreto no Córrego dos Henriques, Zona Rural de Santa Cruz do Escalvado

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições. Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

1 - Serviços Preliminares

Canteiro de Obras

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

Instalações Provisórias

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada. Ficará a cargo da CONTRATADA, o abastecimento de água e energia elétrica.

Placa de Obra

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

Locação da obra

A locação da obra obedecerá rigorosamente ao que estabelece o projeto e de acordo com os alinhamentos e níveis existentes.

Trânsito e Segurança

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2 – Preparo do Local e Movimentações de terra

Ficará sob responsabilidade da PREFEITURA as movimentações de terra necessárias para a execução dos serviços projetados, incluídas as escavações, cargas, transporte de material até o local da obra, aterramento das cabeceiras. Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA apenas o aterro compactado interno, conforme definido em projeto e planilha, atendendo as técnicas adequadas para o serviço.

3 - Drenagem e Estrutura de Concreto Armado

Serão executados camada de enroncamento em pedra-de-mão arrumada para execução de berço em concreto estrutural simples e armado, fck=20mpa, assentamento de tubos de concreto Ø=1000mm com contra-berço interno em concreto, paredes laterais e laje superior em concreto armado. Para contenção de aterro serão executadas BOCAS para BDTC padrão DER-MG, incluindo formas e concreto.

4 – Limpeza

Será efetuada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

Santa Cruz do Escalvado, 10 de maio de 2022.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA nº 61.924/D