MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – EXECUÇÃO DE PONTE MISTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS NO CÓRREGO CHARNECÃO

Introdução e Objetivo

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

Serviços Técnicos – profissionais

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados. A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições. Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

1 - Serviços Preliminares

1.1 – Mobilização e Desmobilização de Obras até o valor de R$1.000.000,00

Será de responsabilidade da CONTRATADA a mobilização e desmobilização de todo o canteiro de obras, incluídos transporte dos funcionários, ferramentas, equipamentos, etc.

1.2 - Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos

Deverá ser padronizada, conforme exigências legais, e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

2 – Execução de Ponte Mista

2.1 - Mesoestrutura – ENCONTROS (2x)

Será de responsabilidade da CONSTRUTORA a escavação e remoção do material onde será executada a ponte, considerando o fornecimento de retro deslocada até o local e transporte em caminhão até local apropriado. A estrutura da obra será executada de acordo com o dimensionamento e disposições do projeto e planilha. No caso dos “encontros”, será escavado o terreno até cota de assentamento, considerando-se apoio em solo rochoso. As formas e escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade, e deverão ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de cimento. Será utilizado concreto estrutural usinado bombeado, com fck=25Mpa, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, com armaduras em aço também determinadas no projeto. Será realizada a ancoragem dos encontros na rocha mediante a execução de furos diâmetro 25mm e a fixação de barras de aço diâmetro 20mm com chumbador químico, considerando 50cm na rocha e espera de 70cm, comprimento total 120cm. Posteriormente será realizado o reaterro compactado.

2.2 - Superestrutura

Ficará a cargo da CONSTRUTORA o fornecimento e lançamento das vigas metálicas em perfis laminados W520x92 e W250x22,3, que deverão receber pintura de proteção anticorrosiva em duas demãos de prímer alquídico, e=60micra por demão, além de conectores metálicos laminados em perfil U 4” (8,13mm), comprimento 8cm e soldados a cada 25cm, conforme projeto. As vigas principais serão apoiadas em aparelhos de neoprene fretado, dimensões 150x200x40mm. Todas as soldas executadas deverão ser de primeira qualidade e com acabamento perfeito, ficando a CONSTRUTORA responsável por quaisquer problemas que possam surgir, a qualquer tempo, em decorrência de imperfeições na estrutura.

O concreto armado do tabuleiro e guarda-rodas terá fck=25Mpa, com armadura em aço também determinada no projeto estrutural. Será utilizada pré-laje em placas pré-moldadas de concreto armado, fck=25Mpa, dimensões e ferragem conforme detalhamentos em projeto, fabricadas em canteiro e lançadas nas posições definidas.

As formas e escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade, e deverão ser praticamente estanques de maneira a impedir as fugas de nata de cimento. Será exigido o controle tecnológico do concreto utilizado, com a moldagem de corpos de prova cilíndricos, em conformidade com a ABNT (NBR 5738 e 5739).

3 - Limpeza

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 27 DE MARÇO DE 2024.

WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR

Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D